______________________________________________________________________     (найменування міністерства або іншого органу виконавчої влади, об’єднання, підприємств)

ПРИМІРНА   ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для завантажувача-вивантажувача харчової продукції

КОД КП – 8273.3

КОД ОКПДТР  - 12100

Випуск ЕТКС - 51

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

_______________________________ найменування органу, який узгоджує)

_______________________________

_______________________________ (число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ_______________________                                                           (найменування органу,  який затверджує)

______________________________       ____________    №    ___________

(число, місяць, рік)

______________________________________________________________________

(скорочена назва)

ПРИМІРНА   ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для завантажувача-вивантажувача харчової продукції

КОД КП – 8273.3

КОД ОКПДТР  - 12100

Випуск ЕТКС - 51

м. Київ

__________________________________________________________________

(повна назва підприємства з вказанням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЗАВАНТАЖУВАЧА-ВИВАНТАЖУВАЧА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ЗАВАНТАЖЕННЯ В ТРАНСПОРТУЮЧІ МЕХАНІЗМИ ЦУКРУ, БОРОШНА, КАКАО-БОБІВ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До роботи по обслуговуваною транспортуючих механізмів допускаються особи, що досягли 18-ти річного віку, пройшли медичний огляд, виробниче навчання, вступний та первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці.

Завнтажувач-вивантажувач харчової продукції виконує таку роботу: Завантажує до заданого рівня і вивантажує вручну чи за допомогою пневмотранспорту, тельфера, лебідки, елеватора, транспортера та інших завантажувальних механізмів місткості для зберігання сировини, сушильні камери, камери обкурювання, холодильні камери, обжарювальні і коптильні печі, автоклави, екстрактори, завальні ями продуктами, матеріалами, сировиною, напівфабрикатами та сушильні канали вагонетками з клеєм і желатином. Засипає борошно в силоси понад 5 т за зміну. Навішує, установлює, укладає на засоби переміщення. Транспортує завантажені і вивантажені продукти, матеріали, сировину, напівфабрикати, гарячий шрот. Перекачує жири. Рівномірно розподіляє і розрівнює продукти по всій площі устаткування. Установлює ящики, коробки, корзини, продукти, матеріали, сировину, напівфабрикати у штабеля, стопи і т. п. Усуває несправності в роботі устаткування і транспортних засобів.

Завнтажувач-вивантажувач харчової продукції повинен знати: основні властивості завантажуваного продукту; асортимент, сорт, розміри, вагу, якість; норми завантаження і вивантаження продукту, матеріалів, напівфабрикатів; строки і порядок завантаження; будову і правила експлуатації устаткування.

1.2. Працівник зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;

особисто вживати посильних заходів щодо усунення небезпечної виробничої ситуації;

виконувати вимоги інструкції підприємства.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

1.3. В робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних виробничих факторів;

рухомих і обертових частин устаткування (передавальних механізмів, редукторів, муфт зчеплення” шківів, натяжних і приводних барабанів, рухомої стрічки конвеєра, ланцюгів, шестерень);

електричного струму (при відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ушкодженні ізоляції струмоприймачів):

підвищеної запиленості повітряного середовища (пилу цукру, борошна, какао-бобів)

1.4. Працівник повинен додержуватись вимог правил внутрішнього трудового розпорядку:

дотримуватись технологічної дисципліни;

дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв,   матеріалів,   спецодягу   та   інших   засобів індивідуального захисту (313), передбачених для цієї спеціальності, зберігати їх у спеціально відведених місцях;

утримувати в чистоті своє робоче місце та територію підприємства.

1.5. Не допускається:

присутність у робочій зоні сторонніх осіб;

розпиття спиртних напоїв, робота в стані алкогольного сп'яніння;

паління на робочому місці.

Палити дозволяється тільки в спеціально відведених і обладнаних місцях.

1.6. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, додержуйтесь таких вимог:

не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому осіб, які не пройшли навчання;

працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт або ліквідуйте їх самі, якщо це у ваші обов'язки;

не працюйте на устаткуванні зі знятими захисними засобами травмонебезпечних зон;

не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

1.7. На території підприємства пересувайтесь по пішохідних доріжках, проїзну частину дороги переходьте в установлених місцях.

1.8. При виконанні роботи використовуйте такі засоби індивідуального захисту;

костюм або комбінезон;

ковпак бавовняний;

черевики юхтові вибухобезпечні;

рукавиці комбіновані, бавовняні;

рушник бавовняний.

1.9. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу . при порізах, переломах, ураженні електричним струмом. Отримавши травму, повідомте безпосереднього керівника робіт самі або через товариша.

1.10. Додержуйтесь вимог особистої гігієни:

верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті речі залишайте в гардеробній;

роботу виконуйте в, чистому спецодязі;

приймайте їжу в кімнаті приймання їжі.

1.11. Вивчіть правила користування первинними засобами пожежогасіння, протипожежним інвентарем; знайте місця їх розташування.

1.12. За порушення вимог інструкції підприємства працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Надягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Ознайомтесь із зауваженнями та пропозиціями попередньої зміни щодо технічного стану устаткування.

2.3. Зовнішнім оглядом перевірте:

справність і правильність установлення запобіжних ґрат на завантажувальній воронці транспортуючого пристрою;

справність заслінок, шиберів, кришок лючків та люків, оглядових вікон, кожухів і т.ін.;

надійність закріплення автоматичної ваги і справність її дії;

справність дії, магнітних пристроїв для уловлювання металевих домішок, справність рівнемірів.

2.4. Перевірте наявність і справність захисного заземлення, освітлення, вентиляції.

2.5. Підготуйте необхідні для роботи матеріали, інструмент, інвентар.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1.. Не захаращуйте робоче місце, залишайте вільними підходи до устаткування.

3.2. Розбирайте штабель мішків тільки зверху; через кожні 3-4 мішка за висотою робіть уступ на 1 мішок.

Пам'ятайте, що відбирання мішків знизу призводить до обвалу штабеля.

3.3. Не скидайте мішки зі штабеля, спускайте їх обережно.

Користуйтесь спеціальними лотками.

3.4. Ніж для розшивання мішків зберігайте в піхвах, розташованих таким чином, щоб орудування ножем не викликало зайвих рухів.

3.5. Розшивання мішків ножем виконуйте в напрямку "від себе". Не проходьте розшивання в напрямку іншого працівника. Що знаходиться поруч.

3.6. Наглядайте за роботою ковшового, гвинтового конвеєрів тільки через оглядові вікна або контрольні лючки.

3.7. Своєчасно очищайте магніти від металевих домішок.

3.8. Стежте, щоб кришки бункерів (ємностей) були закриті.

3.9. У випадку завалів сировиною завантажувальної воронки негайно  вимкніть транспортуючі  пристрої. Ліквідуйте завали при непрацюючому устаткуванні.

3.10. Не ставайте на кришку кожуха конвеєра і на кришку лючка силосу.

3.11. Не знімайте запобіжні грати на завантажувальній воронці під час роботи транспортуючих пристроїв.

3.12. Внутрішній огляд, очистку та ремонт транспортуючих пристроїв виконуйте тільки при обезструмлених електродвигунах. На пусковому пристрої повинен бути вивішений плакат "Електродвигун не вмикати — працюють люди! ".

При огляді і ремонті застосовуйте переносну електролампу напругою 12В з арматурою в захищеному виконанні.

3.13. Роботи всередині ємностей виконуйте згідно зі спеціальною інструкцією.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

1.1. При загорянні в ковшових конвеєрах (норіях), самопливах:

негайно припиніть роботу всього технологічного устаткування цеху;

вимкніть аспіраційну та вентиляційну системи.

4.2. При загорянні обмоток електродвигуна або ізоляції проводів:

негайно вимкніть устаткування від живлення;

розпочніть гасіння вуглекислотним вогнегасником.

4.3. При нещасних випадках з травмуванням людини повідомте безпосереднього керівника робіт, викличте медпрацівника або "Швидку допомогу".

4.4. Надайте першу (долікарську) допомогу потерпілому при аварії згідно з інструкцією з надання першої допомоги (див. Додаток 1).

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. Упорядкуйте своє робоче місце.

5.2. Повідомте безпосереднього керівника робіт і наступну зміну про всі помічені недоліки і стан устаткування.

5.3. Зніміть спецодяг, прийміть душ.